北京上海天津深圳建筑垃圾处理流程与分类调研报告

面向创新大赛的资料梳理，含统一分类表与四城流程对照
资料整理日期：2026年10月19日

一、调研结论摘要

四座城市对建筑垃圾的管理已经形成"源头减量、分类收集、规范运输、中转分拣、消纳利用、全程监管"的共同框架，差异集中在分类粒度、申报方式、运输准入和资源化产品推广力度上。

分类口径上，国家层面已统一为工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾五类；北京采用"弃土、弃料及其他固体废物"的处置分类，上海把建筑垃圾分为建设工程垃圾和装修垃圾两类，深圳则明确为工程渣土、拆除废弃物、工程泥浆、施工废弃物、装修废弃物五类。名称不同但可一一映射，统一五类口径是跨城市比较的基础。

流程控制上，北京实行"电子运单+运输许可+消纳场所设置许可"，上海实行"处置证+运输许可+场所备案"，深圳实行"排放核准+电子联单+综合利用厂备案"，天津以"处理方案备案+产生核准+处置许可"推进，并配套资源化利用补贴。四城都把装修垃圾从工程垃圾中单列，交给物业服务单位或属地责任人管理。

政策目标上，2025年国务院办公厅转发的《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》提出，到2027年全国地级及以上城市建筑垃圾平均资源化利用率达到50%以上，并全面推行全过程电子联单管理。天津北辰区方案提出2030年资源化利用率达到55%以上。这两个数字是判断地方执行进度的关键参照。

二、调研范围与数据口径

城市范围：北京、上海、天津、深圳。

时间口径：以各地现行有效的政府规章和2025年前后的政策文件为准，同时引用国家层面的分类与污染控制标准。

资料性质：以政府门户网站、司法部地方政府规章库、中国政府网发布的正式文本为主；新闻报道仅用于补充时间背景。

天津的口径：天津市级治理工作方案由各区出台实施方案落实，本报告引用北辰区实施方案中明确的五类分类与申报环节，并叠加上位文件《天津市建筑垃圾资源化利用管理办法》的制度安排。区级方案中的量化目标属于区域目标，不等同于全市统一指标。

三、建筑垃圾分类

3.1 国家统一五类口径

2025年国办函〔2025〕57号文件和《建筑垃圾处理技术标准》确立了五类基本分类。这一口径兼顾产生源和物料性质，是目前各地分类收敛的方向。

| 类别 | 产生源 | 典型物料 | 优先去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程渣土 | 地下空间开挖、场地平整、基坑与管网开挖 | 弃土、弃渣、级配砂石、开槽渣土 | 工程回填、场地平整、矿坑修复、堆山造景、低洼填平、烧结制品 |
| 工程泥浆 | 钻孔桩基、地下连续墙、盾构、水平定向钻、泥水顶管 | 含水率高的泥浆、泥水混合物 | 浆水分离、现场沉淀、脱水干化后，按渣土利用或进入消纳场所 |
| 工程垃圾 | 新建、改建、扩建工程施工现场 | 混凝土、砖瓦、陶瓷、木材、玻璃、金属、沥青、塑料 | 生产再生骨料、再生建材、道路材料 |
| 拆除垃圾 | 各类建筑物、构筑物、管网拆除 | 废弃混凝土、砖瓦、沥青、钢材、木材 | 生产再生骨料、再生砖、道路基层材料 |
| 装修垃圾 | 房屋装饰装修（多为无需施工许可的家装） | 混凝土、砖瓦、陶瓷、木材、玻璃、金属、塑料、石膏板 | 分拣后资源化利用，无法利用的进入消纳场所 |

3.2 材料层面的再细分

实际分拣和资源化设备选型时，需要把五类继续拆到材料级别。下表给出可直接用于现场标识和收运合同附件的材料清单。

| 材料族 | 包含物料 | 常见归属类别 | 可回收方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 惰性无机料 | 混凝土块、砖瓦、陶瓷、石材、砂浆块、碎石 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 再生粗骨料、再生细骨料、再生砖、道路基层 |
| 渣土类 | 黏土、粉土、砂土、级配砂石、开槽弃土 | 工程渣土 | 回填、场地平整、绿化用土、烧结制品 |
| 沥青类 | 铣刨料、废弃沥青混合料 | 工程垃圾、拆除垃圾 | 再生沥青混合料，需单独堆存防结块 |
| 金属类 | 废钢筋、型钢、铝合金门窗、金属管线 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 直接进入废金属回收渠道 |
| 木质类 | 模板、木方、木质门窗、包装木料 | 工程垃圾、装修垃圾 | 人造板原料、生物质燃料，需防潮防雨 |
| 玻璃与陶瓷 | 玻璃幕墙碎片、门窗玻璃、陶瓷洁具 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 玻璃再生原料、陶瓷骨料 |
| 石膏与轻质板 | 石膏板、轻质隔墙板、吊顶板 | 装修垃圾 | 石膏再生利用，需与水泥基材料分开 |
| 塑料与包装 | PVC管材、塑料薄膜、编织袋、保温板 | 工程垃圾、装修垃圾 | 分类回收；含卤素塑料需专门处置 |
| 泥浆类 | 桩基泥浆、盾构泥浆、顶管泥水 | 工程泥浆 | 浆水分离、脱水干化后利用 |

3.3 不应混入建筑垃圾的物料

四城规章都以禁止性条款明确，建筑垃圾不得与生活垃圾、危险废物混合，不得混装混运。现场至少要单独分出以下物料。

生活垃圾：餐厨、包装、办公废弃物等，进入生活垃圾分类体系。

危险废物：废油漆及油漆桶、废溶剂、废胶粘剂、含石棉材料、含重金属废料等，须按危险废物管理。

污泥、淤泥及其他工业垃圾：深圳明确要求消纳场所未经批准不得消纳此类物料。

需注意的特殊指标：深圳规定固定消纳场不得消纳含水率高于40%的工程渣土，这类渣土需先干化或改走其他设施。

四、建筑垃圾处理通用流程

把四城的制度拼在一起，可以得到一条完整的处理链。每个环节对应不同的责任主体和凭证。

| 环节 | 主要责任方 | 核心动作 | 产出凭证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 源头减量与方案编制 | 建设单位、设计单位、施工单位 | 测算工程产生的建筑垃圾种类和数量，编制处理方案，在造价中单列运输和处置费用 | 建筑垃圾处理方案、造价列支凭证 |
| 2 排放申报与核准 | 建设单位、施工单位 | 开工前备案处理方案；外运前申请排放核准或处置许可，明确种类、数量、运输单位和处置设施 | 备案回执、排放核准文件、处置许可证 |
| 3 分类收集与现场暂存 | 施工单位、物业服务单位 | 划定分类贮存场所，按五类分别堆放，落实防尘防渗防滑坡措施 | 现场分类台账、暂存点标识 |
| 4 收运准入与联单 | 运输单位 | 使用有资质车辆，密闭运输，按指定线路时间行驶，一车一单记录种类数量流向 | 电子运单或电子联单 |
| 5 中转分拣与预处理 | 中转分拣场所、码头经营单位 | 对混合物料分拣后分别堆放；泥浆先做浆水分离和脱水干化 | 分拣记录、预处理记录 |
| 6 消纳、资源化与无害化 | 消纳场所、资源化利用企业 | 按核准内容接收；惰性物料制再生骨料和建材；无法利用的规范填埋 | 消纳凭证、再生产品出库记录 |
| 7 全过程监管与信用 | 城市管理、住建、交通、水务、生态环境等部门 | 平台归集数据，卫星遥感、视频监控、称重联网，违法行为纳入信用管理 | 平台监管记录、信用记录 |

值得单独强调的是第4环节。四座城市都把电子凭证当作链条闭合的技术抓手：北京称电子运单，实行一辆车对应一份，如实记录种类、数量和流向；深圳称电子联单，在排放核准或备案信息录入平台后生成电子项目档案，再按顺序生成联单编号；上海在运输环节要求车船携带处置证副本并安装可记录路线、时间、场所和载重的电子信息装置。天津在2016年的资源化利用办法中已采用IC卡信息化管理，2025年后按国家要求转向全过程电子联单。

另一个关键点是"产生方付费"。国家文件明确按"谁产生、谁付费"原则支付运输、利用、处置费用，并鼓励处理企业公开价格。北京、天津的规章也各自确立了产生者承担处置责任或费用的规则。

五、四城处理流程

5.1 北京

依据《北京市建筑垃圾处置管理规定》（北京市人民政府令第293号，2020年7月21日市人民政府第77次常务会议通过，2020年10月1日起施行；2025年4月11日北京市人民政府令第315号修改）。主管部门为市城市管理部门，区城市管理部门负责本区域具体管理，街道和乡镇负责日常管理。

定义上，北京把建筑垃圾界定为新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等，强制拆除违法建设以及装饰装修房屋过程中产生的弃土（包括但不限于开槽渣土、级配砂石）、弃料以及其他固体废物。

分类处置按第十二条执行：对弃土，自行或委托他人采取工程回填、矿坑修复、堆山造景、低洼填平等资源化方式处置；对弃料及其他固体废物，有再利用价值的进行资源化利用，不具有再利用价值的送至建筑垃圾消纳场所处置。市城市管理部门会同有关部门制定本市建筑垃圾分类处置的管理规范和标准。

流程上，建设单位先要求勘察设计单位测算并预估工程产生的建筑垃圾种类和数量，据此制定治理方案，明确产生量、处置方式和清运工期，并在施工合同中约定；概算、预算中单独列支贮存、运输、消纳、利用等处置费用。委托他人处置时，按就近原则选择消纳场所并签订消纳处置协议，选择有资质的运输服务单位并签订运输服务合同，再持治理方案、消纳处置协议和运输服务合同向区城市管理部门备案消纳情况。

运输环节要求运输服务单位取得区城市管理部门核发的生活垃圾运输经营许可，车辆符合标准、安装具备定位和称重功能的车载监控终端，并取得建筑垃圾准运许可。实行电子运单制度，一辆车对应一份。消纳场所和临时处置点需取得区城市管理部门核发的设置许可，出入口设置双向称重系统，接收量、处置量、再生产品供应数据实时传输至本市建筑垃圾管理和服务平台。

装修垃圾单独安排：居民装饰装修产生的建筑垃圾按生活垃圾分类管理责任人规定的时间、地点和要求单独堆放，并承担处置费用；管理责任人制定治理方案、设置临时贮存点并采取防尘措施，做到每5日内至少清运一次。

北京还建立了跨区异地处置调剂补偿机制，并对违法处置设置较高罚则，例如施工单位未按规定处置最高可处100万元罚款。

5.2 上海

依据《上海市建筑垃圾处理管理规定》（2017年9月18日上海市人民政府令第57号公布，2018年1月1日起施行；根据2025年1月17日上海市人民政府令第16号修正，2025年3月15日起施行）。主管部门是市绿化市容行政管理部门，区绿化市容部门负责辖区内具体管理，市住房城乡建设部门负责建筑废弃混凝土回收利用。

上海的顶层分类是两类：建设工程垃圾和装修垃圾。建设工程垃圾指新建、改建、扩建、修缮或拆除等过程中产生的弃土、弃料和其他废弃物；装修垃圾指按照国家规定无需实施施工许可管理的房屋装饰装修过程中产生的弃料和其他废弃物。

在处理上，第六条把物料分成四条路径：工程渣土进入消纳场所消纳；泥浆进入泥浆预处理设施预处理后进入消纳场所；装修垃圾和拆除工程产生的废弃物经分拣后进入消纳场所和资源化利用设施；建筑废弃混凝土进入资源化利用设施利用。

流程上，产生建设工程垃圾的建设单位在招投标或直接发包时，要明确规范排放、分类处理和禁止混同的要求；概算预算中专门列支运输费和处置费。施工单位向区绿化市容部门申报处置，区部门自受理之日起5个工作日内审核，符合规定的核发处置证，并按运输车辆、船舶数量配发相应份数的处置证副本。处置证载明施工和运输单位、工程名称地点、排放期限、中转码头、中转分拣场所、消纳场所、资源化利用设施、车牌船号、线路和时间等事项。

运输环节要求车辆船舶统一标识、统一安装记录路线时间场所和载重的电子信息装置，随车船携带处置证副本，按规定区域路线时间行驶，不得超载。消纳场所、资源化利用设施、中转码头和中转分拣场所实行备案管理，并需具备视频监控、电子信息装置、车辆冲洗等条件。中转分拣场所要按分拣规范分拣并分别堆放。

装修垃圾实行投放管理责任人制度，责任人设置专门的装修垃圾堆放场所；清运作业服务单位通过招投标确定，费用标准在物业管理区域公布，行业协会定期汇总各区清运价格信息并公布。

上海在资源化推广上力度突出：实施建筑垃圾资源化利用产品强制使用制度，产品应符合标准并按规定范围、比例和质量使用。此外，上海把建筑垃圾处理管理纳入城市运行"一网统管"，加强日常巡查和派单处置。

5.3 深圳

依据《深圳市建筑废弃物管理办法》（深圳市人民政府令，2020年7月1日起施行，同时废止2013年深圳市人民政府令第260号发布的《深圳市建筑废弃物运输和处置管理办法》）。市建设行政主管部门是主管部门，交通运输、水务、规划和自然资源、城管和综合执法、公安交警、生态环境等部门按职责分工。

深圳的分类最清晰，第二条和第六十三条把建筑废弃物分为五类并给出定义：工程渣土（地下空间开挖、场地平整等施工产生的弃渣弃土）、拆除废弃物（拆除各类建（构）筑物、管网等产生的废弃混凝土、砖瓦、沥青等）、工程泥浆（钻孔桩基、地下连续墙、盾构、水平定向钻及泥水顶管等施工产生的泥浆）、施工废弃物（新建改建扩建各类建（构）筑物、管网等工程产生的混凝土、砖瓦、陶瓷、木材、玻璃、金属、沥青及塑料等轻物质）、装修废弃物（房屋装修过程中产生的混凝土、砖瓦、陶瓷、木材、玻璃、金属、沥青及塑料等轻物质）。消纳场所则分为固定消纳场、综合利用厂、临时消纳点、回填工地和水运中转设施五类。

流程上，施工单位编制排放处置计划（含分类方案、减量措施、综合利用方案、污染防治措施等），向施工场地外排放前按部门职责分工分别向建设、交通运输、水务部门申请排放核准。申请材料包括土地使用或拆除装修等批准文件、排放处置计划、与备案运输单位签订的运输合同、消纳场所同意消纳的证明；拆除工程还要提交综合利用材料。核准部门自受理之日起15个工作日内作出决定，核准文件载明类别数量、运输单位及车辆号牌、消纳场所等信息。

电子联单是深圳的核心机制：排放核准或综合利用厂排放备案信息录入信息平台后生成电子项目档案，在档案编号下依次排序生成电子联单编号，实现全流程可追溯。

现场分类要求明确：新建改建扩建和装修工程按计划分类收集运输工程渣土、工程泥浆、施工废弃物和装修废弃物并建立台账，工程泥浆实施浆水分离和现场沉淀脱水干化；拆除工程分类收集运输拆除废弃物并落实综合利用。

家庭或门店内部装饰装修、修缮维护等依法不需要施工许可的装修活动，产生的装修废弃物由业主或物业服务单位分类收集，无需申请排放核准；无污染的废弃砖渣、混凝土、陶瓷等可运送至消纳场所处理。

资源化推广上，深圳对综合利用产品实行产品认定制度，由市建设主管部门列入产品目录并向社会公布，编制综合利用产品及适用部位目录；政府投资工程的施工图设计文件应当体现综合利用产品及适用部位并在工程中使用。固定消纳场不得消纳含水率高于40%的工程渣土。

5.4 天津

天津目前的专门文件是2016年由市建委牵头、会同市国土房管局、市规划局等多个部门联合会签印发的《天津市建筑垃圾资源化利用管理办法》，2016年10月1日起施行。该办法把建筑垃圾界定为新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物等所产生的弃土、弃料及其他废弃物，确立"谁产生、谁付费，谁收集、谁处置"原则，运输车辆实行IC卡信息化管理，资源化利用信息平台实现信息共享并按规定向社会公布；建设、施工、运输等单位未按规定处置和排放的不良信息纳入市场主体信用信息评价体系。在扶持政策上，符合划拨用地目录的资源化处置项目用地可采取划拨方式供地，符合条件的享受增值税即征即退，资源综合利用产品收入在计算应纳税所得额时减按90%计入，并对资源化处置利用企业给予一定补贴。

2025年国家《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》出台后，天津制定《天津市全面加强建筑垃圾治理工作方案》，各区据此出台实施方案。以北辰区2026年8月印发的《北辰区全面加强建筑垃圾治理工作方案》为例，方案依据《建筑垃圾处理技术标准》把建筑垃圾分为工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾五类，实行分类处理，严禁与生活垃圾混合处理；工程渣土和干化处理后的工程泥浆可用于土方平衡、场地平整、道路建设、环境治理或烧结制品，工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾优先用于生产再生骨料、再生建材、道路材料。

流程上，天津强调四步：一是落实处理方案备案，工程施工单位在开工前将工程概况、产生量与种类以及源头减量、分类收集、处置利用的目标和措施备案；二是持续开展产生核准，工程建设单位在外运建筑垃圾前办理产生核准，明确种类、产生量、运输单位、处理设施等信息，并由政务服务部门办理城市建筑垃圾处置许可，取得核准后严格按核准内容处理；三是规范运输，依法整治无证运营、假牌套牌、未密闭运输、超载超限、沿途遗撒等行为；四是处置设施监管，查处未落实污染防控措施、超核准范围处理建筑垃圾等行为，并利用无人机、卫星遥感实施动态巡查。

装修垃圾方面，天津依据《天津市生活垃圾管理条例》确定生活垃圾分类投放管理责任人，小区（村）装修垃圾在责任人规定的暂存点单独存放，禁止投入生活垃圾收集设施，暂存点设置明显标识并采取污染防治措施，鼓励提前预约和箱体收集。费用方面按"谁产生、谁付费"原则由产生方结算运输、处置利用费用。目标是到2027年全过程管理体系基本健全，到2030年资源化利用率达到55%以上。

六、四城对比

6.1 法规与主管部门

| 城市 | 主要依据 | 施行时间 | 主管部门 | 最新修改 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 《北京市建筑垃圾处置管理规定》市政府令第293号 | 2020年10月1日 | 市城市管理部门 | 2025年市政府令第315号修改 |
| 上海 | 《上海市建筑垃圾处理管理规定》沪府令第57号 | 2018年1月1日 | 市绿化市容行政管理部门 | 2025年沪府令第16号修正 |
| 深圳 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》 | 2020年7月1日 | 市建设行政主管部门 | 废止2013年260号令 |
| 天津 | 《天津市建筑垃圾资源化利用管理办法》及治理工作方案 | 2016年10月1日 | 市城市管理委员会（治理工作） | 2025年后按国家意见更新工作方案 |

6.2 分类与流程差异

| 对比项 | 北京 | 上海 | 深圳 | 天津 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类粒度 | 弃土、弃料及其他固体废物 | 建设工程垃圾、装修垃圾两类 | 五类，并逐类给出定义 | 五类，与国家标准一致 |
| 申报方式 | 治理方案+消纳情况备案 | 处置申报，核发处置证 | 排放核准，15个工作日 | 处理方案备案+产生核准+处置许可 |
| 运输准入 | 生活垃圾运输经营许可+建筑垃圾准运许可 | 建设工程垃圾运输许可，车船统一标识 | 运输单位及车辆备案 | 车辆规范运营，IC卡与信息化管理 |
| 全过程凭证 | 电子运单，一车一单 | 处置证副本+电子信息装置 | 电子联单，一车一单 | 按国家要求推行电子联单 |
| 设施管理 | 消纳场所设置许可，双向称重 | 消纳、资源化、中转场所备案 | 五类消纳场所，综合利用厂备案 | 处置设施名录与执法监管 |
| 装修垃圾 | 责任人设点，5日内至少清运一次 | 投放管理责任人+专门堆放场所+招投标 | 业主或物业分类收集，无需排放核准 | 责任人设暂存点，鼓励预约和箱体收集 |
| 资源化推广 | 政府及国有投资工程优先使用再生产品 | 资源化产品强制使用制度 | 产品认定制度+政府工程使用 | 用地、税收、补贴扶持 |

6.3 共同趋势

分类收敛：各地名称不同，但都在向国家五类口径对齐，尤其是把工程泥浆和装修垃圾单列。

凭证闭环：从纸质联单向电子运单、电子联单升级，做到来源可查、去向可追、责任可究。

前置申报：把处理方案备案和排放核准放到开工或外运之前，避免先排放后补手续。

资源化刚需：政府投资工程带头使用再生产品，上海和深圳已进入强制或目录认定阶段。

装修垃圾属地化：把家装垃圾的管理责任压给物业服务单位或属地责任人，设置专门暂存点。

七、创新大赛可切入的痛点与建议方向

智能识别与自动分拣：装修垃圾成分复杂，现有分拣依赖人工。可切入图像识别加机械分选，重点解决石膏板、木材、塑料与惰性物料的分离。

电子联单数据互通：四城平台互不联通，跨区域转移时凭证衔接困难。可切入跨平台联单互认和异常预警。

泥浆减量与现场干化：工程泥浆含水率高、运输成本大，深圳还限制含水率高于40%的渣土进场。可切入移动式浆水分离和脱水干化装备。

再生产品溯源与质量背书：资源化产品使用受制于质量信任。可切入再生骨料和再生建材的质量追溯与检测报告数字化。

装修垃圾预约回收：天津鼓励预约和箱体收集，上海由物业责任人管理。可切入线上下单、箱体调度和按量计费的社区服务。

产消匹配调度：北京建立跨区异地处置调剂补偿机制，国家要求共享渣土排放与用土需求。可切入弃土供需匹配和运距优化调度。

八、主要资料来源

国务院办公厅转发住房城乡建设部《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》的通知，国办函〔2025〕57号，中国政府网，2025年6月9日发布。

《建筑垃圾污染控制技术规范》，HJ 1462—2026，生态环境部，2026年3月1日实施。

《建筑垃圾处理技术标准》，CJJ/T 134—2019。

《北京市建筑垃圾处置管理规定》，北京市人民政府令第293号，首都之窗；2025年北京市人民政府令第315号修改。

《上海市建筑垃圾处理管理规定》，上海市人民政府令第57号，上海市人民政府规章库；2025年上海市人民政府令第16号修正并重新公布。

《深圳市建筑废弃物管理办法》，中华人民共和国司法部地方政府规章库，2020年6月24日发布，2020年7月1日施行。

《天津市建筑垃圾资源化利用管理办法》，天津北方网2016年8月8日报道背景资料。

《北辰区全面加强建筑垃圾治理工作方案》，天津市北辰区人民政府，北辰政办发〔2026〕7号，2026年8月31日。