建筑垃圾运输优化算法方案

源头识别、接收匹配与车辆协同调度

2026年10月19日

本方案面向建筑垃圾从产生到进场的运输环节, 思路与《建筑垃圾运输优化平台》一致: 先在源头把材料和接收条件确认清楚, 再联合决定去向、车辆与时间, 而不是等到车开到门口才发现收不了。算法把这条思路落成可执行的优化模型, 并用一组算例验证。

一、五类建筑垃圾与去向约束

建筑垃圾按产生源分五类。分类不只是台账口径, 它直接决定运输目的地, 因此算法把分类当作第一层约束。

| 类别 | 典型来源 | 去向约束 |
| --- | --- | --- |
| 工程渣土 | 基础开挖产生的弃土、砂石 | 土方平衡点或消纳场, 不进中转场与资源化厂 |
| 工程泥浆 | 桩基、盾构等施工产生的泥浆 | 强制先进预处理站, 不得直送消纳场或资源化厂 |
| 工程垃圾 | 建设施工过程中产生的弃料 | 按材质进资源化厂、金属回收或消纳场 |
| 拆除垃圾 | 拆除建筑物、构筑物产生的弃料 | 按材质进资源化厂、金属回收或消纳场 |
| 装修垃圾 | 装饰装修过程中产生的废弃物 | 木材与塑料进分拣中转场, 惰性物进资源化厂或消纳场 |

二、要解决的三类浪费

运输环节的浪费集中在三处, 三者互相牵连, 需要放在同一个模型里处理。

| 问题 | 表现 | 算法中的对应量 |
| --- | --- | --- |
| 空驶与绕行 | 卸货后无接续任务, 车辆空返; 多点分别直送导致里程叠加 | 总里程、趟次, 计入行驶成本 |
| 等待与积压 | 出料节奏、过磅排队与场站营业时段不匹配 | 各点等待小时数, 计入等待成本 |
| 拒收与返运 | 材质或接收条件到场后才确认, 只能原车返回 | 材质与类别的可行性过滤, 不可行组合不派车 |

第三类最值得优先处理。空驶和等待是效率损失, 拒收则是完全无效的运输, 还连带影响后续排班。把可行性判断从事后验收前移到派车之前, 是这套算法最直接的收益来源。

三、算法总体结构

算法分四步, 前三步确定"能去哪", 第四步确定"怎么去"。

| 步骤 | 做什么 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 源头识别 | 识别材质标签并给出置信度 | 试点拍摄的料堆或车厢图像 | 材质类别、置信度、疑似混杂提示 |
| 2 接收匹配 | 按材质与类别过滤可行去向 | 材质标签、设施接收目录 | 该笔订单的候选设施集合 |
| 3 视觉分诊 | 低置信度或异常订单转人工 | 置信度阈值 | 自动调度队列、人工复核队列 |
| 4 联合调度 | 选车辆、选去向、排顺序、定时刻 | 订单、设施、车辆 | 车次方案与预计到场时间 |

这样安排的原因是: 去向可行性是硬约束, 一旦候选集确定, 后续调度只在可行解空间内搜索, 不会产生"排好班才发现收不了"的返工。

四、优化模型

4.1 目标函数

以完成全部订单的综合成本最小为目标, 四项相加:

| 成本项 | 计算式 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 行驶成本 | 出车固定成本 x 趟次 + 里程单价 x 总里程 | 抑制空驶与绕行, 同时反映趟次的价值 |
| 等待成本 | 车辆等待费率 x 等待小时数 | 抑制过早到场与排队积压 |
| 处置费用 | 各设施单位处置费 x 接收吨位 | 反映不同去向的成本差 |
| 违约惩罚 | 超期小时数 x 惩罚费率 | 保证交付期限不被集运牺牲 |

行驶成本特意写成"固定成本 + 里程单价"两项。只按里程计价会低估集运的价值: 合并两趟为一趟, 省的不只是里程, 还有一次完整的出车。

4.2 约束条件

载重与容积: 每车次装载不超过车辆额定吨位与车厢容积。

接收匹配: 材质必须落在设施接收目录内, 且订单类别必须允许该类设施。

工艺前置: 工程泥浆必须先进入预处理站, 不得直送消纳场或资源化厂。

材质兼容: 泥浆与金属须单独运输, 其余惰性物与轻质物可混装后由场站分选。

时间窗: 产生点有出料时段与交付期限, 场站有营业时段, 装卸各占服务时间。

4.3 集运的判据

相邻产生点能否合并, 不靠经验判断, 而用一个可计算条件:

合并当且仅当: 分开两趟的成本 - 合并一趟的成本 - 新增装卸操作成本 > 0。

按节约值从大到小反复合并, 直到没有正的节约为止。这样既不会为了合并而合并, 也不会漏掉真正划算的组合。

五、算例验证

5.1 单簇案例: 集运与直送的取舍

先用一个最小场景把机制讲清楚。三个相邻产生点各 4 吨同类来料, 一台 12 吨车, 处理后回到处理厂兼发车点。

| 比较项 | 分别直送 | 多点集运 |
| --- | --- | --- |
| 路线 | D-A-D、D-B-D、D-C-D, 共 3 趟 | D-A-B-C-D, 共 1 趟 |
| 总里程 | 120 km | 50 km |
| 运输成本 | 900 元 | 350 元 |
| 首批到厂时刻 | 08:50 | 09:30 |

集运把里程从 120 km 压到 50 km, 运输成本从 900 元降到 350 元, 代价是首批到厂晚 40 分钟。这个取舍是否值得, 取决于交付期限: 只要 40 分钟的延迟不触发违约, 就应当合并。算法把两者都折算成金额后自动比较, 不需要人工拍板。

5.2 扩展场景: 五类齐全的综合效果

把场景放大到五类齐全: 14 个产生点、6 个处理设施(土方平衡点、泥浆预处理站、资源化厂、金属回收、消纳场、分拣中转场)、4 台不同吨位车辆, 订单量级 3 至 6 吨, 使 12 吨车可承载 2 至 3 单。

| 指标 | 每单直送 | 多点集运 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合成本(元) | 3152 | 2678 | -15.04% |
| 总里程(km) | 225.1 | 206.2 | -8.39% |
| 趟次 | 11 | 8 | 减少 3 趟 |
| 行驶成本(元) | 2226 | 1831 | -17.7% |
| 等待成本(元) | 0 | 8 | 集运新增少量等待 |
| 碳排(tCO2e) | 202.6 | 185.6 | -8.39% |

成本降幅 (15.04%) 明显大于里程降幅 (8.39%), 差额来自趟次从 11 次减到 8 次所省下的出车固定成本。这印证了目标函数里单列固定成本的必要性: 如果只看里程, 这套方案的收益会被低估一半以上。

另有 3 个装修垃圾订单因视觉置信度不足 (0.72、0.68、0.66) 被转入人工复核队列。它们没有占用运力, 也没有产生无效车次, 这正是分诊环节的作用。

六、落地步骤

第一步, 用公开信息建立设施底图: 处理设施位置、接收范围、营业时段。这一步不需要合作方授权即可完成。

第二步, 用模拟数据跑通模型: 先验证机制是否正确, 再用真实订单校准里程单价、等待费率与处置费。

第三步, 接入动态数据: 车辆轨迹、排队时长、动态容量。模型结构不变, 只替换输入参数。

第四步, 现场对照试点: 同一验收标准下比较人工调度与算法调度的每单成本、准时率与拒收率。

七、适用边界与局限

本方案按整车运输近似, 未展开单车路径与时间窗的联合优化, 下一步把装车顺序与车辆路径作为下层问题接入。

视觉预检只替代看见层面的判断。内部成分、污染物与材料质量仍需现场检验, 算法不越界。

集运的收益取决于订单量级。若现场以整车大单为主, 可合并空间有限, 此时方案的主要价值回到接收匹配与分诊。

里程单价、等待费率、处置费与碳因子均为算例参数, 落地前须用当地实际台账标定。